审批意见： 衡环松评〔2025〕05号 一、湖南安都电子有限公司拟投资450万元在衡阳市松木经济开发区上倪路11号标准厂房建设年产1亿PCS汽车保险丝及汽车线束产品项目，拟建项目主要是将购买的锌合金锭加工成不同形状规格，配套生产塑料配件，组装成保险丝成品，生产的保险丝可直接外售，也可插入外购线束上的端子接口后形成保险丝及线束产品进行外售。熔化炉为电加热。项目应采购符合国家标准的锌合金锭作为原料。我局原则同意《湖南安都电子有限公司年产1亿PCS汽车保险丝及汽车线束产品项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。 二、项目在工程设计、建设和环境管理中，需全面落实各项污染防治措施，并着重做好以下工作： 1、严格落实大气污染防治措施。项目熔化炉废气经集气罩收集后再经“布袋除尘”处理达标后通过15m高排气筒（DA001）排放；注塑投料和边角料破碎设置在单独房间内，注塑综合废气（包含注塑有机废气、注塑投料粉尘和注塑边角料破碎粉尘）分别经集气罩收集后再经“过滤除尘+二级活性炭吸附”处理达标后通过15m高排气筒（DA002）达标排放。 2、严格落实水污染防治措施。项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排入松木污水处理厂进一步处理。 3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备并合理布局，采用减振、隔声等降噪措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 - 4、严格落实固体废物污染防治措施。设置危废暂存间，其设计、建设、运营管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。废矿物油、废油桶、含油抹布及手套、废活性炭、废除尘滤芯等为危险废物，在厂区暂存后定期交由有资质单位妥善处置；废包装物外售综合利用；电炉收尘灰、废布袋根据危险特性鉴别结果分类处置，鉴别结果确定之前暂按危险废物管理；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 - 5、加强项目的日常管理和安全防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，配备专职环保技术人员。加强环保设施在日常运行、检修等各时段的安全隐患排查和风险管控工作，建立环保设施安全台账和管理制度，并加强管理和巡查，杜绝发生环保设施安全事故。按要求编制环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，杜绝环境风险事故。 三、主要污染物总量控制：化学需氧量≤0.0608t/a，氨氮≤0.0097t/a。 四、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照相关规定做好竣工验收工作。项目竣工并具备生产（运行）条件后，你单位须按《排污许可管理条例》及相关技术规范的要求，办理排污许可手续后，方可投入运行。 衡阳市生态环境局 2025年7月2日