衡山县县城集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案

编制单位：衡山县人民政府

湖南英怀特环保科技有限公司

编制时间：二〇一八年十二月

# 衡山县县城集中式饮用水水源地

# 突发环境事件应急预案编制说明

- 1编制背景

饮用水水源地突发环境事件指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故、人为等因素，导致风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众饮水安全、身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）、《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函〔2014〕498号）等有关环境应急预案法律法规及环境保护部门的要求，县级以上人民政府要编制饮用水水源地突发环境事件应急预案，组织开展饮用水水源地环境风险评估，鼓励建立专业环境应急救援队伍，建立应急平台，实现各相关职能部门应急联动，各相关职能部门规范应急设施建设；湖南省环境保护厅《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函【2017】107号文）明确要重点强化集中式饮用水源保护区等领域的环境应急管理，督促完成应急预案编制和备案工作。

为了贯彻落实湖南省环境保护厅《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函【2017】107号文），建立健全饮用水水源地突发环境事件应急机制，保护饮用水水源地水质安全，保障人民群众饮水安全，衡山县人民政府委托衡山县环保局组织衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案的编制工作。为此，衡山县环境保护局委托湖南英怀特环保科技有限公司（以下简称“英怀特环保公司”）编制了《衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》（以下简称“本预案”）。

- 2编制过程概述

- 接受委托后，英怀特环保公司预案编写小组成员首先制定了工作线路与方案，对水源地进行全面的现场调查，收集相关资料，确定风险源点，根据采取的风险防范措施，对风险源风险进行了评估；

- 针对可能发生的风险事故类型，分别制定了相应的应急处置方案。

在《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）、《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）、《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函〔2014〕498号）、《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107号）、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年 第1号））等文件的指导下，编制了适应衡山县县城集中式饮用水水源地现有实际应急条件及管理水平的应急预案，并于2018年10月完成了预案的初稿编写工作。预案编制过程中广泛征求并积极采纳了县应急办、县环保局、县自来水厂、县海事处、县水利局等各部门的意见和建议。

- 预案内审

初稿编制完成后，衡山县环保局组织有关成员单位对预案进行了内部评审，并出具了内部评审意见，预案编写小组根据内部评审情况，进一步完善了预案，形成了预案送审稿。

4、预案评审

预案送审稿完成后，衡山县环保局受政府委托在长沙主持召开了《衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》(简称预案)的外部专家技术评审会。会前，部分专家代表对水源地进行了现场勘察；会上，与会专家经认真讨论和评估，形成专家评审意见，预案编写小组根据专家评审情况，进一步完善了预案，形成了预案备案稿。

- 3重点内容说明

本应急预案主要分为三部分：水源地基础状况调查和环境风险评估报告、环境应急预案、环境应急资源调查报告。其中重点内容为环境风险源调查与风险评估、应急能力评估，预警及应急响应、应急处置方案。

（一）预案编制过程中对县城集中式饮用水水源地情况、周边污染源情况、饮用水水源地规范化建设等进行调查，调查了水源地风险源的种类及分布情况、水质情况，查清了水源地存在的环境风险。

（二）在风险识别的基础上，分析了水源地主要环境风险源：1、调查分析了水源地固定风险源分布情况、运输移动等流动环境风险源情况以及农业污染源、生活污染源、畜禽养殖污染等非点源风险源情况；通过开展集中式饮用水源地风险评估工作，识别集中式饮用水源地环境风险类型以及环境风险防控的重点区域、关键环节，开展典型突发环境事件情景分析，服务于集中式饮用水源地应急预案编制，优化集中式饮用水源地内环境应急资源配置，开展集中式饮用水源地间环境风险排序，并根据评估结果提出有针对性、差异化的风险防控措施和应急措施的建议。

（三）在县政府组织架构的基础上，全面分析各职能部门的层次结构，确立了应急指挥机构及职责。

（四）在风险评估的基础上，建立了应急响应程序，确立了应急响应处置的程序。

（五）根据风险类型的不同，选取了有代表性的突发环境风险事件，提出了现场应急处置措施。

（六）根据应急能力方面存在的问题，提出了解决对策和整改措施。

（七）其他说明：

①关于预案的适应范围

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年 第1号），确定本预案水源地应急预案适用的地域范围包括水源保护区、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域及分水岭内的陆域。

②预警级别

水源地突发环境事件预警分级应与政府有关突发环境事件应急预案的预警分级相互衔接。

水源地应急预案属于政府专项预案，并且有适用的地域范围。为提高效率、简化程序，综合考虑衡山县水源地的重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，本预案的预警级别分橙色和红色两级预警。

一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警；当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

③关于预案衔接关系

本预案与衡山县自来水厂突发环境事件应急预案、衡山县突发环境事件应急预案、衡阳市突发环境事件应急预案、湖南省突发环境事件应急预案为上下衔接关系。

水源地应急预案作为衡山县人民政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，应与衡山县突发环境事件应急预案、衡阳市突发环境事件应急预案、湖南省突发环境事件应急预案以及衡山县城范围内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统应急预案等有机衔接。由于水源地的重要性和敏感性，若上述预案中存在要求不一致的情况，水源地应急预案应坚持从严原则进行要求。

④关于应急组织体系

为方便人员管理、提高应急救援效率，本预案充分利用衡山县突发环境事件应急预案的组织机构设置，并在结合突发环境事件污染特征的基础上增强了相关职能机构的职责。各相关单位应在县政府统一指挥下各部门各司其职落实应急处置。

⑤关于预案更新

根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】10号）中相关要求进行更新。

# 环境应急预案

1前言

《中华人民共和国环境保护法》第四十七条明确要求各级人民政府及其有关部门和企业事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》《突发环境事件应急管理办法》，规范和指导集中式饮用水源地开展突发环境事件风险评估，防范突发环境事件，制定本应急预案。

集中式饮用水源地突发环境事件风险评估按照资料准备、环境风险识别、风险评估三个步骤实施。主要是为了全面辨识评估区域内重点环境风险源及风险受体，确定区域环境风险等级，摸清区域环境风险特征，并根据评估结果提出有针对性、差异化的风险防控措施和应急措施的建议，在此基础上完善集中式饮用水源地突发环境事件应急预

案，提升集中式饮用水源地环境风险管控能力。

集中式饮用水源地环境风险管理是我国环境风险管控体系构建的重要环节，集中式饮用水源地环境突发环境事件风险评估结果可服务于环境应急预案的编制、筛选环境风险管理的重点区域，与环境风险管控各项工作息息相关。

集中式饮用水源地风险控制是环境风险防控工作的重要组成部分，而做好突发环境事件风险控制，首先就要开展区域的风险评估，摸清环境风险状况，为编制集中式饮用水源地环境应急预案、开展环境风险管理工作奠定坚实基础。

通过开展集中式饮用水源地风险评估工作，识别集中式饮用水源地环境风险类型以及环境风险防控的重点区域、关键环节，开展典型突发环境事件情景分析，服务于集中式饮用水源地应急预案编制，优化集中式饮用水源地内环境应急资源配置，开展集中式饮用水源地间环境风险排序，使得集中式饮用水源地层面环境风险管理更具针对性，提高集中式饮用水源地环境风险管理水平。

2总则

## 2.1编制目的

为建立健全集中式饮用水源突发污染事件的应急机制，提高政府应对突发事件的能力，有效应对衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，保障人民用水安全，使事故发生后能够迅速、有效、有序的实施应急救援，特制定本预案，为规范水源地突发环境事件应对的各项工作提供指导。

## 2.2工作原则

（1）以人为本，预防为主。把保障人民群众生命财产及饮水安全作为首要任务，最大限度地减少突发环境事件造成的危害；建立环境事件风险防范体系，加强对突发环境事件风险源的监测、监控、预警等日常监督管理，强化、落实环境安全主体责任，提高突发环境事件的防范和处置能力。加强整改、努力消除环境安全隐患，力争做到“早预防、早发现、早报告、早处置”，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻突发环境事件造成的影响。

（2）统一领导，分工负责、协调联动。建立政府统一领导、各部门分工协作的环境应急管理体制；根据突发环境事件的范围、性质和危害程度，对应急处置工作实行分级负责、分类指挥、综合协调、逐级提升的突发环境事件处置体系。

（3）部门联动，相互增援。完善部门联动机制，加强部门之间协同与合作，整合现有环境专业应急救援力量和环境监测网络，充分利用专家资源，建立专兼结合的应急队伍，发挥各部门专业优势和专业应急救援力量作用，引导、鼓励实现“一专多能”，共同应对突发环境事件；建立社会应急动员机制，充实救援队伍，提高公众自救、互救能力。

（4）平战结合，快速反应。加强环境应急管理人员和应急处置队伍培训，积极开展突发环境事件应急预案演练，掌握处置突发环境事件技能，全面提高快速反应能力。

（5）依靠科学，依法规范。采用先进技术，充分发挥专家作用，重视开展预防和处置突发环境事件的科研和培训，突发环境事件应急处置提供科技保障。采用先进的应急装备和技术，增强应急反应能力，依法规范应急反应工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

## 2.3 编制依据

### 2.3.1 法律、法规和规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015. 4. 24；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》2007.11.1；

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（6）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16 号）；

（7）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（9）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第 32 号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（11）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（12）《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部令第31号）；

（13）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发﹝2010﹞113号）；

（14）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日第三次修订并施行）；

（15）《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函〔2014〕498号）

（16）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）；

（17）《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2013年第2号）;

（18）《湖南省湘江保护条例》；

（19）《关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（湘环发[2013]20 号）；

（20）《湖南省饮用水水源保护条例》2018.1.1。

### 2.3.2有关预案、标准规范

- 《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2006年1月24日）；

（2）湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案>的通知》湖南省人民政府办公厅，2012 年 4 月 27 日；

（3）关于印发<衡阳市突发事件总体应急预案>的通知》(衡政发〔2013〕23 号文)；

（4）《衡阳市人民政府办公室关于印发<衡阳市突发环境事件应急预案>的通知》，衡政办发〔2015〕10 号；

(5)《衡山县突发环境事件应急预案》；

（6）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50号）；

（7）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)；

（8）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ 774-2015)；

（9）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）；

（10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（12）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（13）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93 号）；

（14）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50 号）；

（15）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34 号）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，2015年1月；

（17）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9 号）；

（18）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（（89）环管字第201号，修订本）

（19）《关于切实加强饮用水水源保护妥善应对突发环境事件的通知》（环办函﹝2014﹞498号）；

（20）《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433-2008)；

（21）《集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求》（HJ773-2015）。

（22） 《危险化学品事故灾难应急预案》2006 年 10 月实施；

（23）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

（24） 《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》(生态环境部公告 2018年第1号)；

（25）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急（2018）9 号）；

### 2.3.3相关资料文件

（1）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号）；

（2）《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函（2017）107号）；

（3）《衡阳市生态环境保护委员会办公室关于进一步加强集中式饮用水水源地规范化建设和管理的通知》（衡环委办〔2017〕29号）。

（4）《衡山县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，2016 年 8 月；

（5）湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案。

（6）衡山县县城集中式饮用水源地其他资料。

## 2.4 适用的地域范围

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》(生态环境部公告 2018年第1号)，建议水源地应急预案适用的地域范围，包括水源保护区、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯 24 小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。

因此根据水源保护区及其连接水体的流速，确定衡山县县城饮用水水源地环境风险识别范围为：水源保护区（一、二级保护区水域和陆域）、水源二级保护区边界上游上溯19.1km的湘江干流、乌江河汇入口上溯6.2km的乌江河支流、洣水汇入口上溯9.1km的洣水支流、龙阴港汇入口上游2.5km的龙阴港支流及其及分水岭内的陆域。

## 2.5 基本任务

1、坚持不懈抓安全，建立环境突发事件预警机制，着力消除环境事件隐患。突发环境事件应该秉承预防为先、控制为辅的原则。通过对衡山县县城集中式饮用水水源保护区内的环境风险目标有效日常监控和安全的常抓不懈，建立健全环境应急事件预警工作机制，尽最大努力将环境突发事件的隐患消灭在萌芽之前。

2、控制危险源扩散，阻止事态恶化。应急救援工作的首要任务

是及时控制住危险源，防治事故的持续扩展，实行有效救援。衡山县县城集中式饮用水水源地一旦出现环境污染等突发事故应尽快组织工程抢险队及时堵源，控制事故继续扩展。

3、抢救受害人员，避免人身伤亡。抢救受害人员是应急救援的重要任务，在应急救援的行动中及时、有序、有效地实施现场急救和安全迅速转移伤员，以最大限度降低伤亡率，减少事故损失。

## 2.6预案衔接

本预案应与衡山县自来水厂突发环境事件应急预案、衡山县突发环境事件应急预案、衡阳市突发环境事件应急预案、湖南省突发环境事件应急预案为上下衔接关系。

本次水源地应急预案作为衡山县政府的专项应急预案独立编制。水源地应急预案编制过程中，充分收集整理了衡山县人民政府及有关部门的应急预案，并与各部门预案中的有关要求相互衔接。水源地应急预案作为衡山县人民政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，应与衡山县突发环境事件应急预案、衡山县城范围内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统应急预案等有机衔接。由于水源地的重要性和敏感性，若上述预案中存在要求不一致的情况，水源地应急预案应坚持从严原则进行要求。避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不得力等情况。

在与衡山县政府和相关部门预案衔接方面，重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。以发生在流域汇水区域内、水源地应急预案适用地域范围外的突发（水）环境事件为例，事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发（水）环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，则适用并启动水源地应急预案。

3应急组织指挥体系

## 3.1应急组织指挥体系构成

为有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的影响和损失，组织体系一般采取“统一领导、分工负责、协调联动”的原则；应对措施一般采取快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则。当发生突发环境事件时，能够尽快采取有效的措施第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急处理组织体系包括应急组织指挥机构、现场应急指挥部、现场应急工作组和专家组。应急组织体系见图3.1-1：

图3.1-1应急管理体系组织结构图

### 3.1.1 应急组织指挥机构

衡山县人民政府设立环境事件应急指挥机构，负责衡山县县城集中式饮用水水源地环境突发事件的应对工作。

应急组织指挥机构包括总指挥、副总指挥、协调办公室和专项工作组。

衡山县人民政府设立县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称县环境应急指挥部），由县长任总指挥，县政府常务副县长和分管副县长任副指挥，衡山县政府应急办公室、县公安局、消防大队、财政局、国土资源局、环境保护局、住建局、交通旅游局、水利局、卫计局、安监局、气象局、海事处、交通旅游局、商务和粮食局、农业局、畜牧水产局、广电局、武装、开云镇政府、自来水公司等部门为专项工作组成员。

### 3.1.2应急组织指挥机构职责

- 3.1.2.1 应急指挥部职责

贯彻国家、省、市有关环境应急工作的方针、政策；统一指挥、协调、指导衡山县县城集中式饮用水水源地环境事件的应对工作，决定衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急处置工作的重大问题；建立健全环境应急机制，组织制订突发环境事件应急预案；负责环境应急宣传工作，统一发布环境事件有关信息；承担县人民政府交办的其他工作。

- 3.1.2.2 应急指挥部主要成员单位及职责

县政府办公室：落实上级党委、政府关于事故抢险救援的指示和批示；组织协调各部门单位的抢险救援工作；及时上报事故和抢险救援进展情况。

县应急办：承接突发饮用水水源地环境事件报告；通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作；及时向县委、县政府和上级人民政府及有关部门报告突发饮用水水源地环境事件的抢险救援进展情况；落实上级人民政府及有关部门和县委、县政府领导关于突发饮用水水源地环境事件抢险救援的指示和批示。

县环保局：负责组织开展突发饮用水水源地环境事件应急监测，确定危害范围和程度;根据县饮用水水源地环境事件应急指挥部授权指导突发饮用水水源地环境事件的应急处置工作，会同有关部门负责突发饮用水水源环地境事件的调查处理。

县新闻中心：会同县环保局、共同协调、组织突发饮用水水源地环境事件应急处置的新闻发布工作。

县发改局：负责提出安排突发饮用水水源地环境事件应急物资储备和动用国家应急物资储备建议，参与组织协调突发饮用水水源地环境事件处置后的恢复重建工作。

县人武部：负责组织协调预备役部队、民兵参加突发饮用水水源地环境事件抢险、救援工作，负责组织民兵应急分队的建设。

武警中队：负责组织协调武警部队参与现场警戒及突发饮用水水源保护区突发环境事件救援工作。

县安监局：负责指导、协调安全生产事故引发的饮用水水源地环境事件的应急处置工作；参与进行突发饮用水水源地环境污染事故调查处置工作，督促指导各乡镇（区）、相关企事业单位建立有毒有害物资的生产、储备和运输信息数据库，制定相应的应急救援预案；参与危化品运输过程中泄漏行为的监管处置。

县公安局：受理社会报警信息，负责应急救援交通管制，对重要目标、危险区域实施现场警戒和交通道路管制，负责突发饮用水水源地环境事件中涉嫌犯罪案件的侦查、事故现场的保护、维护社会治安秩序，打击各种借机散布谣言、恶意破坏等违法犯罪。负责抢救现场被困人员，统一指挥武警中队、公安消防大队参与饮用水水源地环境事件的应急处置、救援工作，控制和降低环境事件产生的危害，负责特种危化物品应急处置分队的建设。

县财政局：负责将污染事件监测和预警日常经费纳入财政预算，负责会同有关部门及时申报、筹集和拨付突发饮用水水源地环境事件应急处置有关资金，加强资金使用的监督管理工作；在每年财政预算中安排一定比例的资金，用于突发饮用水水源地环境事件应急处置及能力建设。

县交通旅游局：负责协调通往突发饮用水水源地环境事件现场的道路畅通；负责应急救援人员、物资的运输保障工作；负责人员疏散、救灾物资运送和按有关规定转送危险物品；协助收集、消除道路和水路污染物。

县水利局：负责实施或协调应急水量调度，参与饮用水水源地污染事件应急处置工作，为突发饮用水水源地环境事件应急处置工作提供水质、水量同步监测等水资源信息。负责水源工程、供排水工程、治污工程等水务工程的管理，消除环境隐患；加强物资储备，强化水质处理，保障供水安全。

县农业局：负责组织核定突发饮用水水源地环境事件中农田土壤、农作物和畜禽水产的受污染情况，组织协调相关农业环境污染应急处理和受污染威胁的农业珍稀野生植物资源保护工作；协助做好突发饮用水水源地环境事件现场的农业生产物资、牲畜的疏散和转移工作。

县商梁局：负责协调、组织重要生活必需品市场供应。

县卫计局：负责组织实施医疗救护、疫情防治及医疗鉴定工作；负责开展突发环境事件健康危害评估。

县住建局：负责各类工程抢险设备的调集，参与突发饮用水水源地环境事件抢险、救援工作；负责突发饮用水水源地环境事件现场供水保障工作，协助相关部门参与突发饮用水水源地环境事件调查处置；制定饮用水紧急供水方案并协调实施。

县气象局：负责突发饮用水水源地环境事件现场抢险、救援气象保障服务，提供有关的气象监测预报服务;必要时在突发饮用水水源地环境事件区域进行加密可移动气象监测，提供现场气象预报服务信息并适时开展人工影响天气作业，及时向县应急指挥部提出预警建议。

应急组织指挥机构、职责分工和成员名单详见表3.1-1。

表3.1-1  应急组织指挥机构组成、职责分工和主要负责成员名单一览表

| 应急组织指挥 机构组成 | 主要负责人 | 联系电话 | 日常职位 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 蒋青 | 0734-5812451 | 衡山县县长 | （1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求； （2）组织编制、修订和批准水源地应急预案； （3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设； （4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | （1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置； （2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令； （3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止； （4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案； （5）组织开展损害评估等后期工作； |
| 副总指挥 | 廖文伟 | 0734-5812451 | 县政府常务副县长 | （1）协助总指挥开展有关工作； （2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）协助总指挥组织开展现场应急处置； （2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调； （3）负责提出有关应急处置建议； （4）负责向场外人员通报有关应急信息； （5）负责协调现场与场外应急处置工作； （6）停止取水后，负责协调保障居民用水； （7）处置现场出现的紧急情况。 |
|  | 刘伟 | 0734-5812017 | 县政府分管环保副县长 |  |  |
| 协调 办公室 | 周伟明 | 0734-5812451 | 县政府办副主任 | （1）组织编制、修订水源地应急预案； （2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求； （2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络； （3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构； （4）收集整理有关事件数据。 |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 |  |  |
|  | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 |  |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |  |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |  |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 |  |  |
| 专项 工作组 | 刘国顺 | 0734-5823158 | 县公安局副局长 | / | 查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。 |
|  | 周志云 | 0734-5826929 | 县消防大队大队长 | / | 在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地。 |
|  | 曹时国 | 0734-5812646 | 县财政局局长 | 负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。 |
|  | 朱向华 | 0734-5812353 | 县国土资源局局长 | 规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。 |
|  | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 | 负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。 | 负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。 |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 | 负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查并作水质处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息。 | 负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。 |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |  |
|  | 赵卫平 | 0734-5812397 | 县交通旅游局局长 | 负责危险化学品运输车辆跨越水源地桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。 | 协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。 |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 | 负责管理水上安全和防止船舶污染。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故。 | 协助处置处理水上交通事故、船舶污染事故的水源地突发环境事件。 |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 | 负责指导水源地水利设施建设和管理。 | 按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作 |
|  | 宗维平 | 0734-5810828 | 县农业局局长 | 管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件。 | 协助处置因农业面源导致的水源地突发环境事件，在应急期间暂停农灌取水。 |
|  | 颜昌茂 | 0734-5812360 | 县畜牧水产局局长 | 负责水源地渔业资源、水产品资源的保护。 | 协助处置水源地突发环境事件情况下渔业资源、水产品资源。 |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 | 负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。 | 负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。 |
|  | 郑飚 | 0734-5829993 | 县安监局局长 | 防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。 | 协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导 致的水源地突发环境事件。 |
|  | 杨科传 | 0734-5812065 | 县气象局局长 | 及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 | / | 负责应急期间的应急供水保障。 |
|  | 唐自立 | 0734-5812295 | 县广播电视局 | / | 负责应急期间的新闻发布、对外通报和信息公开等工作。 |
|  | 刘开祥 | 0734-8489600 | 县人武军事科参谋 | / | 影响范围大或严重的水源地突发环境事件的应急响应工作进行支援支持。 |
|  | 陈一德 | 0734-5880048 | 开云镇政府镇长 | / | 协助处置水源地突发环境事件。 |
|  | 胡奇才 | 0734-5991353 | 永和乡政府乡长 | / | 协助处置水源地突发环境事件。 |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 | 负责有关应急物资的日常维护管理。 | 负责有关应急物资的使用管理。 |

### 3.1.3 现场应急指挥部

根据指挥部的指令和现场调查、监测情况，指挥各有关部门应急处置人员进行现场调查、取证、污染区域警戒、污染物的处置工作；负责对外协调沟通、事故分析、信息上报工作；协调做好污染事件应急处置的组织和技术准备；组织污染事件应急处置专家组，提供科学决策意见；减少污染对周围环境的危害，保护饮用水源安全和生态安全；负责向市里相关部门报告情况、协调落实上级指示；统一对外发布水源突发事件所造成环境污染情况的信息；建立健全衡山县饮用水源突发事件应急处置技术数据库，组织监察和监测人员进行相关知识、技能的培训，做好事件的调查上报和善后处理工作。

发生突发环境事件时，成立现场指挥部，由应急指挥中心及其办公室有关人员组成，负责现场决策、指挥和信息上报工作。现场指挥部下设若干应急小组，其组成及职责分别如下：

应急监测组：由县环境监测站负责牵头，县水利局、县卫计局和县气象局等部门联合组成。负责对现场开展应急监测工作，分析污染现状及可能造成的影响，判断事件的变化趋势，向现场指挥部提出控制和消除影响的科学建议。其中县环境监测站负责饮用水源地的水质监测和水体污染情况监测，县水利局负责调水通道、饮用水源地的水量、水质和流向情况的监测，县环境监测站负责取水口进出水水质监测，县卫计局负责对集中式供水单位出厂水质和末梢水水质监测，县气象局负责气象要素的监测。

应急处置组：由县环保局、县水利局牵头，县住建局、县卫计局、县农业局等部门联合组成。其中县水利局负责调度水利工程调水引流、引清释污等措施；县环保局负责污染源的排查；县住建局同县水利局启用应急和备用水源地，督促供水企业落实应急措施，改善饮用水源地水体水质；县卫生局负责应急供水水质监测，对饮用水污染所致疾病进行防治等；县农业局负责组织协调相关农业环境污染应急处理和受污染威胁的农业资源保护工作。

应急供水保障组：由县住建局及县自来水厂负责牵头，督促供水企业在应急期间采取各种应急处置措施，保证出厂水质达标，保障居民饮用水供应。必要时采取停水措施，由县商务和粮食局负责组织从外地调运水或纯净水的供应。

应急物资保障组：由县商粮局负责牵头，县公安局、县财政局、县交通旅游局、县电力局、县人武部和武警中队等组成。县商务和粮食局负责为应急处置提供物质保障；县公安局负责维护社会治安、保障道路交通畅通工作；县财政局负责调拨事件应急体系运行经费；县交通旅游局负责协调应急处置所需的交通运输；县电力局负责在应急救援中的电力保障；县人武部负责组织协调预备役部队、民兵参加抢险、救援工作；武警中队负责组织协调武警部队参与现场警戒及救援工作。

应急专家组：为现场应急处置提供技术支持。

综合组：负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

为了便于各个工作组的日常工作，各有关部门应该建立相应的应急处置工作机构作为日常办事机构，由一名分管领导负责。

### 3.1.4专家组

县人民政府设立突发饮用水水源地环境事件应急管理专家组(以下简称专家组)，专家组由有关部门和单位熟悉环境监测、危险化学品管理、生态环境保护、环境评估、水利工程以及应急保障、恢复重建和相关法律、专业知识的专业技术人员和管理人员组成，由县突发饮用水水源地环境事件应急办公室负责组建和管理。

专家组为现场环境救援应急指挥部应急决策提供专业咨询和技术支持；对事发现场信息进行综合分析和研究，综合评估水污染事件，预测其发展趋势，提出启动和终止应急预案的建议、应急处置措施和环境安全建议；提出指导、调整和评估应急处理措施建议和意见；参与衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件的总结评估并提交评估报告；在日常工作中为各级环保部门、应急中心、环境监测站提供 工作咨询。

衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案现场应急工作组组成、职责分工和主要负责人名单见表3.1-2。

3.1-2  现场应急工作组组成、职责分工及主要负责人名单

| 应急工作组组成 | 主要负责人 | 联系电话 | 日常职位 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 颜靖 | 0734-5812017 | 县环保局局长 | （1）负责组织制定应急处置方案； （2）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。 |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |
|  | 周志云 | 0734-5826929 | 县消防大队大队长 |  |
|  | 颜昌茂 | 0734-5812360 | 县畜牧水产局局长 |  |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 |  |
|  | 郑飚 | 0734-5829993 | 县安监局局长 |  |
|  | 赵卫平 | 0734-5812397 | 县交通旅游局局长 |  |
|  | 廖晓军 | 0734-5812597 | 县海事处处长 |  |
|  | 陈一德 | 0734-5880048 | 开云镇政府镇长 |  |
|  | 胡奇才 | 0734-5991353 | 永和乡政府乡长 |  |
| 应急监测组 | 熊洁 | 0734-5812017 | 环境监测站站长 | （1）负责制定应急监测方案； （2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急 监测； （3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水 的水质监测。 |
|  | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 |  |
|  | 旷立伟 | 0734-5812123 | 县卫计局局长 |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |
| 应急供水保障组 | 阳涛 | 0734-5812581 | 县住建局局长 | （1）负责制定应急供水保障方案； （2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 |  |
|  | 颜海峰 | 0734-5812571 | 县水利局局长 |  |
|  | 旷海军 | 0734-5812531 | 县自来水公司经理 |  |
| 应急物资保障组 | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 | （1）负责制定应急物资保障方案； （2）负责调配应急物资、协调运输车辆； （3）负责协调补偿征用物资，应急救援和污染物处置等。 |
|  | 宾浩 | 0734-5812758 | 县商务和粮食局局长 |  |
| 应急专家组 | 彭伟 | 0734-5812017 | 环保局总工程师 | 为现场应急处置提供技术支持。 |
|  | 方启臻 | 0734-5812017 | 环境监察大队大队长（环境应急办主任） |  |
|  | 周耀辉 | 15386028261 | 南华大学教授 |  |
|  | 胡小平 | 0734-2892844 | 衡阳市环境保护科学研究所工程师 |  |
| 综合组 | 刘伟 | 0734-5812017 | 县政府分管环保副县长 | 负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。 |
|  | 杨勇 | 0734-5812451 | 县政府应急办主任 |  |

### 3.1.5应急组织机构人员替岗及更新

建立职务代理人制度。当总指挥不在岗时，由副总指挥履行应急领导小组组长职责，副总指挥不在岗时，由被授权的队长履行应急小组组长职责；其他主管人员不在岗时，由其职务代理人履行其职责。

建立人员更新制度。明确各岗位的主要责任人和替补责任人。重要的应急岗位应有多个替补人员。期间如有人员变化应及时更新。

### 3.1.6 日常管理防范

县环保局负责饮用水水源保护区日常管理工作，主要职责是对衡山县县城集中式饮用水源地进行日常巡查，定期组织拉网式排查的工作，对风险隐患进行排查，建立长效管理机制；县水利局、交通旅游局等相关部门加强对取水口、截污管道、公路等的日常管理维护；在接到突发环境事件报警时，第一时间赶赴事发现场，对突发环境事件进行先期处置，及时向饮用水水源保护区应急指挥部报告，并向衡山县人民政府、衡阳市环保局等相关单位和部门汇报。自来水厂要加强对水源保护区取水点的巡查，严格作好水厂入水和出水的水质常规监测，发现问题及时上报。县卫计局要加强对饮用水卫生的监督监测工作。县水利局协同相关部门在水源保护区及取水口适当位置，逐步建立水质在线监测系统，对可能发生的水源污染事件进行预警。县交通旅游局在公路段经过的水源保护区设立警示标识牌。

## 3.2部门协调联动机制

为有效整合衡山县县城集中式饮用水水源地现有的突发环境事件应急处置力量，建立统一完善的突发环境事件应急处置指挥协调体系，密切各部门在突发环境事件应急处置中协同配合、形成合力，圆满完成应急处置任务，保障公众安全，维护社会稳定，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，应建立各部门协调联动机制。

（一）联席会议制度

建立衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急联会制度。联席会议每年召开一次，由衡山县人民政府组织，衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急工作组全体成员单位参加，共同分析研究衡山县县城集中式饮用水源地在应急工作方面存在的突出问题，协调解决应急工作中的难点问题。

- 联络员制度

建立联络员工作制度。应急工作领导小组各成员单位各确定一名联络员，负责收集各单位的应急工作情况，反馈应急工作的建议和意见，发生突发环境事件时，各联络员工根据上级领导的指示，相互通知，相互预警。上班时间指令可直接下达至各职能部门负责处置，夜间或节假日指令给应急值班人员，由值班人员组织处置。如需各职能部门共同处置的，同时指令相关部门。如需协调的，及时向分管领导报告，由应急指挥中心领导协调。各职能办公室或值班人员接到应急办公室指令后，根据工作职责立即派人员在规定时间内到达现场进行处置。处置人员到达现场后应及时反馈现场情况，对重大事故，需要增援处置力量或者多部门配合协调处理的事件，处置人员应在到达现场判明情况后报告现场情况，各联动职能部门迅速组织人员到现场进行处置。

（三）确保应急储备

尽快完成应急物资储备库建设，确保储备物资的动态管理，保证及时补充和更新。县政府全面负责机械车辆的紧急调用，当衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件发生后能有效保证装备机械的合理调度。

（四）加强监测合作

实施预防为主，加强监测管理。实现从单纯应急管理向风险管理、应急管理、危机管理相结合的应急管理转变。衡山县县城集中式饮用水源地应急系统全部实行24小时领导带班和专人值守应急制度。加强日常监管，提高风险分析评估能力，在工作中发现带有倾向性、苗头性问题，讨论研究、及时上报，有效地提高衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件的控制能力。

（五）健全预警机制

建立联动部门一把手组成的应急联动工作组，定期召开联动工作会议，通报监管监测情况，对存在的潜伏性、矛头性问题做出分析预测，提出预警意见。

（六）实施联防联控

当发生重大、特大突发公共事件后，应急办紧急采取联合应急控制措施。要求各联动部门接通知后立即进入“应急备勤”状态，总指挥、副总指挥20分钟内赶到应急管理指挥部，根据应急指挥部指令，按照职责分工和应急联动处置预案的要求，迅速指挥、调度本单位应急处置队伍、专家队伍和资源，相互协同、密切配合，全面、及时、快速展开应急救援，准确高效的处置衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件。对接通知后推诿拖拉，延误事故救援的相关联动单位负责人坚决严惩不殆。

4 预防预警机制

## 4.1 信息监测与监控

### 4.1.1 信息监测与监控原则

应急管理办公室会同有关成员单位根据各自职责，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，做好辖区内饮用水水源地的环境、工程安全信息及常规监测数据的收集、综合分析及风险评估工作。

应急监测小组成员定期进行监测演练。演练频率暂定 1 次/半年(若此段时间内有应急演练，则不再单独演练)；演练项目根据突发环境事件类型及企业监测分析能力确定，分别对水体中特征污染因子进行监测分析，确保应急工作组成员熟悉并掌握监测使用的各项仪器、检测方法，以便完善应急监测仪器的各项管理制度以及应急监测工作程序，锻炼监测人员应急反应能力、现场分析能力、现场调查能力。

### 4.1.2 信息监测与监控工作职责分工

(1)交通、安监、公安等部门负责因危险化学品(含剧毒品)运输发生泄漏造成饮用水水源地突发事件信息的接收、评估、报告、处理和统计分析等工作。

(2)气象部门负责饮用水水源地突发事件的气象资料收集、报告、处理、分析和预报等工作。

(3)水利部门要负责加强对水源地及周边的防范工作，发现问题及时上报；严格做好水厂水源和出厂水的水质监测，发现隐患及时上报。

### 4.1.3 饮用水源地环境应急指挥部

及时将一般以上突发环境事件预警信息报告县人民政府和县政府有关部门。

## 4.2 预防工作

为有效预防衡山县县城集中式饮用水水源地环境污染事故的发生，应急工作领导小组共同职责：积极参加学习、教育和演练，主动接受应急知识培训，不断提高应对处置突发事件的能力；积极做好应急准备，加强应急救援装备和物资的储备、维护、保养。

应急工作领导小组各成员单位按照各自职责开展突发环境事件的预防工作，详见表 4.2-1。

表 4.2-1 预防工作职责分工

| 序号 | 单位/部门 | 预防工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饮水保障组 | ①加强集中式饮用水水源地界标、警示牌的维护； ②不定期巡查整治，禁止居民在集中式饮用水水源地陆域一级保护区两岸种植农作物、洗衣，禁止在一级保护区内网箱养殖、旅游、游泳、垂钓等其他可能污染水源的行为； ③管理单位及相关抢险单位应常备突发性水污染事件抢险物资，定期对消耗的应急物资进行补充； ④针对水源保护区周边生活区的污水收集治理工作，定期开展排查，及时维护。 |
| 2 | 应急监测组 | ①县环境监测站、县水利局、县卫计局定期对饮用水源进行全面监测，随时掌握水质情况；②做好集中式饮用水水源地应急供水通道的日常管护；③做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须及时上报并详细做好记录。 |

### 4.2.1 县环境保护局

开展突发饮用水水源地环境事件应急监测，确定危害范围和程度;根据县饮用水水源地环境事件应急指挥部授权指导突发饮用水水源地环境事件的应急处置工作，会同有关部门负责突发饮用水水源环地境事件的调查处理。

### 4.2.2 环境应急指挥部

开展突发环境事件的综合分析和风险评估工作，完善各类突发环境事件应急预案。

## 4.3 预防与应急准备

### 4.3.1 水源地基本情况调查

衡山县县城集中式饮用水水源地基本情况调查内容包括：

（1）水质状况调查

水质状况调查内容包括水源地水质月报数据、水质类别、主要超标项目、超标倍数、超标频次及超标原因等。

（2）风险源调查

根据衡山县县城集中式饮用水水源地一级保护区、二级保护区的地理属性，调查风险源的性质和规模。风险源包括固定风险源、流动风险源和非点源。

（3）管理状况调查

管理状况调查内容包括管理机构设置及人员配置、管理制度建设、饮用水水源保护区划分及批复、标志设置、环境监测、环境监察执法、水源环境事件和应急响应等情况。

### 4.3.2 饮用水水源地水质监测

县环境监测站、县水利局、县卫计局等相关职能单位和部门对辖区内饮用水水源保护区水质状况进行监测，并建立常规监测制度，按监测项目及频次要求，定期对水源保护区水质、水量开展常规监测，并与其他职能部门的监测数据加强沟通联系。

### 4.3.3 环境污染隐患工作排查

根据水源地的实际情况，定期对水源地进行环境污染隐患排查工作，定期开展应急演练。根据预案的演练情况，进一步完善风险防范措施，提高风险防控水平，消除或减少对水源保护区的潜在影响。对辖区内可能存在环境风险的周边企、事业单位，完善突发环境事件应急预案，建立健全环境风险防范体系，及时消除环境隐患。

### 4.3.4 饮用水水源保护区污染防治

水源地内各有关部门按照水污染防治法有关要求，对一级保护区、二级保护区实行分级防治；依据饮用水水源地保护的有关法律法规，对工业污染源实施最严格的整治措施；按照有关要求，对种植业、养殖业、生活污水、固体废物等农业污染源进行合理整治。

根据开云镇政府意见，在一级与二级保护区交接处，即乌河入口处至青峰村村部段，由于没有设置垃圾斗，从青峰、黄周入城的群众经常在河边丢弃垃圾，应该将改路段纳入城区卫生日常管理工作，添加垃圾斗2个，避免生活垃圾对饮用水水源地污染。

根据衡山地方海事处意见，应该对途经水源地的所有船舶要求加装油水分离器和生活污水处理装置。并建议政府在船舶在临时停泊区建设污水回收中心；对水域污染存在重大隐患的进行联合执法，遇到重大水域污染事件建议政府采用购买服务形式，委托有资质的水上救援中心联合处置。

5应急响应

## 5.1信息收集和研判

### 5.1.1信息收集

县应急管理办公室会同有关成员单位根据各自职责，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，做好辖区内饮用水水源地的环境、工程安全信息及常规监测数据的收集、综合分析及风险评估工作。

衡山县环保局、住建局、水利局等部门，可通过湘江流域、水源地或县自来水公司开展的水质监督性监测（常规断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

环保部门可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过 12369 热线、网络等途径获取突发环境事件信息；公安交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；

通过衡山县政府不同部门之间、上下游及相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

### 5.1.2信息研判与会商

各应急组织成员单位通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，应第一时间开展以下工作。

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，

（3）将有关信息报告本级人民政府。

接到信息报告的人民政府应立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。

## 5.2预警

### 5.2.1 预警分级

水源地突发环境事件预警分级应与政府有关突发环境事件应急预案的预警分级相互衔接。

水源地应急预案属于政府专项预案，并且有适用的地域范围。为提高效率、简化程序，综合考虑衡山县水源地的重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，本预案的预警级别分橙色和红色两级预警。

一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警；当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

### 5.2.2 预警启动条件

橙色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围外发生突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离大于 100 米的陆域或水域。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围外发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离大于200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度不会超标的。

红色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域 4 小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足 100 米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域 8 小时流程范围内发生突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足 100 米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的。

②在二级保护区上游 8 小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

③在二级保护区上游 4 小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

### 5.2.3 预警发布

发现可能对衡山县县城集中式饮用水源地水质造成影响的事件信息，应及时向现场应急指挥部报告，由现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，必要时及时组织专家研究，根据达到的预警级别条件发布相应的预警。

橙色预警由突发环境事件应急办公室报请衡山县政府发布，并报衡阳市人民政府和衡阳市环保局备案；红色预警由突发环境事件应急办公室报请衡山县人民政府发布，并报衡阳市人民政府和湖南省环保厅备案。

预警发布的对象主要针对组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。

### 5.2.4预警级别的调整

预警信息发布后，县政府应当根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

红色预警信息由衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急办公室报请衡阳市人民政府调整和解除；橙色预警信息由衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急办公室报请县政府调整和解除；

### 5.2.5 预警行动

接到衡山县县城集中式饮用水源地突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。

预警行动主要包含于以下内容：

（1）下达启动水源地应急预案的命令，并发布预警信息。

（2）疏散、转移并妥善安置可能受到危害人员；通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作。

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

（5）开展应急监测或做好应急监测准备。环境监测部门立即开展应急监测，及时掌握并报告事态进展情况。

（6）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（7）做好事件信息上报和通报。

（8）调集所需应急物资和设备，确保应急保障工作。

（9）在危险区域设置提示或警告标志。

（10）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（11）加强舆情监测、引导和应对工作。

### 5.2.6预警解除

当判断发生突发环境事件的危害已经消除，由发布预警信息的衡山县政府应急办公室宣布警报解除，宣传终止预警期，解除应急措施，迅速组织恢复正常的生活、生产秩序。

符合下列情形之一的，可解除预警。

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

## 5.3信息报告与通报

衡山县环保局应设立 24 小时应急值班室，向社会公开应急电话，随时接报突发环境事件信息，即时做好下情上报，上情下达。

### 5.3.1信息报告程序

（1）发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位，应第一时间向县人民政府应急组织指挥机构及环境保护等部门报告。

（2）各应急成员部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应快速组织专业人员进行现场调查核实，查明引发环境事件的污染源，确定污染的基本情况，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并将情况立即报告县应急办、县环保局、县水利局、县卫计局等相关部门和单位。

（3）突发环境事件信息必须坚持速报机制，按照相关要求速报至相关部门。明确发生突发环境事件大小、影响程度，镇政府应在接报突发环境事件经确认后 10 分钟内向相关职能部门报告。

（4）衡阳市人民政府主管部门先于衡山县人民政府主管部门获悉水源地突发环境事件信息的，可要求衡山县人民政府主管部门核实并报告相应信息。

（5）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向衡山县人民政府应急组织指挥机构报告。

### 5.3.2 信息通报程序

对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向衡山县人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括环保局、住建局（供水管理单位）、卫计局、水利局等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防（遇火灾爆炸）、交通（遇水上运输事故）、公安（遇火灾爆炸、道路运输事故）、安监、农业（遇大面积死鱼）等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻的衡东县的，衡山县人民政府及有关部门应及时通报衡东县人民政府及有关部门。

### 5.3.3 信息报告和通报内容

1.报告方式

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续

报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

2.信息通报

当水源保护区突发环境事件已经造成取水中断或已经造成水厂

受污染时，由应急指挥部及时通知水厂供水服务范围内的企、事业单位、乡镇、社区和居民等，从而避免受污染的水质扩大，造成不良影响。应急队伍在应对水源保护区突发环境事件时，应当在抢险、救援、处置过程中采取必要措施，避免或减少突发事件对环境造成危害，造成或可能造成突发环境事件的，应当及时向相关单位和部门通报相关信息。

## 5.4 现场调查

衡山县县城集中式饮用水水源地日常管理机构当接到突发环境事件举报时应第一时间赶赴事发现场，了解污染情况。

（1）现场调查组到达现场后，应迅速调查了解现场的基本情况、事件发生的过程、产生的后果以及已采取的措施，根据事件的发生展情况，开展现场调查，采取控制措施。

（2）现场调查内容：①事件发生的地点、时间、原因、过程以及当事人。② 污染物的来源、品名、种类、性状、数量、污染途径、范围及程度，以及污染的扩散趋势。

（3）县环境监测站、县水利局、县卫计局等单位对生活饮用水水源、取水口、进水口进行水质检测，结合现场调查的相关情况，以确定主要污染源和污染物。

（4）做好现场监督检查记录，规范制作各类执法文书，收集相关证据材料。

## 5.5事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## 5.6 应急监测

当出现饮用水水源地出现污染事故时，应通知县环境监测站、县水利局、县卫计局、当地第三方监测机构等相关部门对水源地水质进行监测。

1. 应急监测程序

由于突发性饮用水源污染事故具有突发性及污染物的不可预知性，导致其污染类型、发生环节、污染成分及危害程度千差万别，无法采用统一的固定监测方法进行检测。只有采用与现场实际相符合，根据现场污染现状及平时收集的附近各类潜在污染源的情况下，确定可操作性强的监测方案，才能快速有效地监测出所需要的污染物指标，从而为应急部门采取切实有效的应对措施提供技术依据。

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

- 制定应急监测方案

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。应急监测方案主要包括以下内容：

（1）监测范围

应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点

以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

污染物进入水体后，在经过稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理后，其浓度逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行实时连续的跟踪监测。饮用水水源地应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各阶段的监测频次不尽相同。事故刚发生时，可适当加密采样频次（15min 左右一次），待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次（每隔0.5h或1h采样一次）。在跟踪调查阶段，应每天监测 1 次，直至应急监测结束。

（3）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

（8）监测人员的安全防护措施

①应急监测，至少二人同行；

②进入事故现场进行采样监测，需经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备（包括防护服、防护手套、安全帽等）；

以上监测方案仅供参考，具体监测方案应委托有资质的单位进行监测，并根据不同类型的环境事故，确定监测对象、监测点位、监测方法、监测频次、质控要求等。

饮水保障组配合有资质的单位进行环境污染情况的调查和取证及环境跟踪监测工作，应急监测组配合完成应急监测任务，并提供防护材料。

## 5.7指挥与协调

现场环境应急救援指挥部根据突发环境事件的情况通知应急工作领导小组救援队伍。应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场环境应急救援指挥部统一指挥下，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场环境应急救援指挥部成立前，应急救援专业队伍必须在黄兴镇政府协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事件的有关部门、单位要及时主动向现场环境应急救援指挥部提供应急救援有关的基础资料，环保、水利等有关部门提供事件发生前的有关监管检查资料，供现场环境应急救援指挥部研究救援和处置方案时参考。

## 5.8 污染源排查与处置

### 5.8.1 明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：

（1）有机类污染：重点排查工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查畜禽养殖户、农田种植户、农村居民点、等，调查养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查畜禽养殖户、农村居民点，调查养殖废物处理处置、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、码头、运输船舶，调查异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查危化品运输船舶、危化品运输车辆等，调查异常情况。

### 5.8.2 先期处置

先期处置措施主要采取切断污染源、收集污染物等，主要包括以下内容：

（1）有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，未知泄漏源头，已知泄漏点时，立即采取关闭、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，未知泄漏源、未知泄漏点时，立即通知水厂，启动应急预案，立即排查污染源。

（3）有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，已知泄漏源，立即围堵泄漏点，通知泄漏源所属单位切断污染源。

（4）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可立即启动路面系统的导流槽、应急池，对污染源进行收集处置。

（5）对水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（6）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

## 5.9 应急处置

根据衡山县县城集中式饮用水源地的环境风险类型及风险源分布情况，针对性提出如下处置措施，形成“一源一卡”处置方案，各相关单位在县政府统一指挥下各部门各司其职落实应急处置。

表5-1固定环境风险源突发环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 含 COD、氨氮、石油类废水 |
|  | 事故说明 | 衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内出现废水排放，COD、氨氮、石油类等超标，如果不及时处置污染物，可能对衡山县县城集中式饮用水水源地水质造成污染影响。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人或发现人立即报告事发地政府、衡山县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办等相关的单位和部门，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处置工作，并判断事故等级情况再根据事故的大小及发展态势向相关单位和部门报告，一般按照 III 级响应程序。 |  |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等。 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、事发地开云镇/永和乡人民政府、县环保局、县应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |  |
| 应急处置措施 | 如果污染物已经流出流域外向衡山县县城集中式饮用水水源地扩散，则启动衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急预案，启动响应程序； - 截源 事发责任单位立即切断污染源，阻止污染物继续外流；立即报告事发地开云镇/永和乡人民政府、县环保局、县应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等部门； （2）处置 ①应急处置组立即赶往现场调查，向应急指挥部汇报事故情况；通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ②如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 - （3）监测 - 应急监测小组在饮用水水源保护区一、二级范围边界布点监测点位、尚未污染的地段设置对照断面、同时在衡山县县城集中式饮用水水源地取水口进行监测，监测因子为 COD、氨氮、石油类等； - （4）协调 - 应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。做好饮用水正常供水保障工作，负责与其他相关单位联系。 - 善后 - 饮用水水源地突发环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |  |

表5-2重点路段流动源油品泄漏环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 南岳高速公路跨湘江大桥、京港澳高速（潭耒段）公路跨洣水大桥。 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 汽油、柴油等 |
|  | 事故说明 | 事故会导致泄漏的油品进入衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内，可能对衡山县自来水厂取水水质造成污染影响 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告事发地当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、县水利局、地方海事处、县应急办等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |  |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、县应急办、县环保局、县水利局、县交通旅游局、衡山地方海事处、消防大队、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |  |
| 应急物资 | 围油栏、吸油毡、活性炭粉末、堵漏工具、橡胶手套、防护靴、防化服、防毒面具、消防车、消防器材等。 |  |
| 应急处置措施 | - （1）截源 - 泄漏的油品尚在陆域时，可以用砂石、吸油毡、活性炭等吸附，或修导流沟、收集池拦截； - （2）处置 ①泄漏的油品如进入水源地，可在污染区设置围油栏、投放吸油棉或打捞船收集浮油；如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 ②通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ③遇到重大油类污染事件，由政府委托有资质的水上救援中心联合处置。 - （3）监测 油品进入水源地防控范围，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为石油类等； （4）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （5）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （6）善后 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |  |

表5-3 水域流动源突发环境事件应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 湘江航道衡山段衡山县县城集中式饮用水水源地风险防控范围内的船只 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 柴油、汽油 |
|  | 事故说明 | 衡山县自来水厂水源地水域内发生船只油品泄漏的环境事件，可能对衡山县自来水厂取水水质造成污染影响。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、地方海事处等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |  |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、地方海事处、县应急办 |
| 应急责任单位 | 事故责任单位、县人民政府、县环保局、县水利局、县交通旅游局、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、衡山地方海事处 |  |
| 应急物资 | 围油栏、吸油毡、活性炭粉末、堵漏工具、橡胶手套、防护靴、防化服、防毒面具、消防车、消防器材等。 |  |
| 应急处置措施 | - （1）处置 ①在污染区设置围油栏、投放吸油棉或打捞船收集浮油；如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 ②通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ③遇到重大油类污染事件，由政府委托有资质的水上救援中心联合处置。 - （2）监测 油品进入水源地防控范围，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为石油类等； （3）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （4）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （5）善后 - 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |  |

表5-4饮用水源保护区水质异常超标事故应急卡

| 风险特征 | 事故地点 | 水源地风险防控范围内出现暴雨、汛期、枯水期 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | COD、氨氮、总磷、石油类、重金属 |
|  | 事故说明 | 当衡山县自来水厂饮用水源地集雨面积范围内发生强暴雨、进入汛期或枯水期，可能造成非点源环境风险物质流失或水体自净能力减弱，导致水质因子异常超标进入对衡山县自来水厂原水水质造成污染。 |
| 应急程序 | 事故责任单位负责人成发现人立即报告事发地当地政府、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂、县环保局、等相关的单位，相关单位立即赶赴现场指导事故先期处应急置工作，并判断事故等级情况：再根据事故的大小及发限态势向相关单位和部门报告，若事故可能造成衡山县自来水厂供水单位的原水水质1个及以上指标超标3倍及以下且持续6h以上则执行特大（I级）响应程序，其它则执行区级（II级）级响应程序。 |  |
| 应急报告 | 报告内容 | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |
|  | 报告对象 | 县自来水厂、县自来水公司、县环保局、县应急办 |
| 应急责任单位 | 县应急办、县环保局、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂 |  |
| 应急物资 | 活性炭粉末、明矾、聚丙烯酰胺等。 |  |
| 应急处置措施 | - （1）处置 ①通知自来水厂加强原水监测，必要时启动水厂应急预案，采用混凝沉淀、多级活性炭吸附、消毒等深度净水措施。 ②如果事故发生在大源渡杭电枢纽上游，通知电站关闭水闸，通过调度控制拦截污染物并进行处理。 - （2）监测 水质异常超标，应急监测小组应在在衡山县自来水厂水源保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及水厂取水口等位置布置监测，监测因子为COD、氨氮、总磷、石油类、重金属等； （3）协调：应急监测组及时告知衡山县自来水公司、衡山县自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急办、衡山县自来水公司、衡山县自来水厂等相关单位。 （4）饮水保障 后勤保障小组及时了解县自来水厂服务范围内的饮用水供水情况，必要时负责应急送水，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告等；根据衡山县桶装和瓶装纯争水的供应情况，及时调配、调运纯净水、保障纯净水（桶装、瓶装）的市场供应：避免人民群众恐慌、维护社会稳定。 （5）善后 突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作。 |  |

## 5.10 污染处置

根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下：

- 水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥领导小组确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。

- 应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用上游大源渡电站的大坝、水闸等工程设施拦截污染水体，为应急处置争取时间。

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如表 5-6 所示。

表5-6 适用于处理不同超标项目的推荐技术

## 5.11供水安全保障

县政府应急办应与衡山县自来水厂（供水单位）通报联络，掌握供水单位的应急监测能力、深度处理设施的处理能力和启动时间。建立向供水单位通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。

衡山县自来水厂（供水单位）应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水等应急措施，并加强污染物监测。如原水污染以现有净化工艺不能控制时，水厂应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。衡山县自来水厂无备用水源，必须停止供水时，应该向政府提出可行的备用方案或采用特种车辆等供水设施保障居民用水。

在水源保护区水污染得到有效控制，供水单位可恢复取水时，供水单位应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

## 5.12物资调集及应急设施启用

应急总指挥或委托的副总指挥负责物资调集。根据应急物资储备和需求，列明应急物资、装备和设施清单，以及调集、运输和使用方式。清单应包括物资、装备和设施的种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息，还应明确应急物资、装备、设施的定期检查和维护要求。

应急物资、装备和设施主要包括以下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、导流槽、应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

## 5.13 舆情监测与信息发布

现场应急总指挥在突发环境事件发生后，应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

## 5.14响应终止

符合下列情形之一的，可终止应急响应：

- 进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

- 进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

6后期处置

后期处置包括后期防控、事件调查、损害评估、善后处置等内容。

## 6.1 后期防控

针对泄漏的油品、化学品进行回收；进行后期污染监测和治理，防止次生突发环境事件；事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除。

## 6.2 事件调查

应由县环保局牵头，有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

## 6.3 损害评估

及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。

## 6.4 善后处置

突发饮用水水源环境事件发生后，由县政府组织有关专家对受影响地区的范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境恢复的建议，制定补助、补偿、抚慰、安置和环境恢复等善后工作计划，督促事发地乡镇（区）政府牵头做好受事发区域内群众的疏导安抚工作，县政府积极组织协调有关部门尽快对突发饮用水水源环境事件造成伤亡的人员进行医疗救助或给予抚恤，对风险源整改和污染场地修复等具体工作方案。

## 6.5社会救助

各类社会团体、个人及国外机构的捐赠资金和物资由区有关募捐管理机构负责管理与监督。

## 6.6 饮用水水源地环境修复

针对不同水源类型，分别采取科学有效的措施对水源进行环境修复。

水源地恢复重建工作由县政府负责，具体工作由县水利局、县环保局组织实施。县政府有关部门根据调查评估报告和恢复重建计划提出解决建议或意见，按有关规定报经批准后组织实施。

## 6.7 事故总结

由县应急管理办公室召开总结评审会，总结事故应急救援情况，评价应急救援预案实施效果，为修改预案提出建议。县应急管理办公室根据调查和总结评估情况，提出风险源管理、水源地安全保障、预案管理等水源地安全的改进措施建议。在县人民政府的统一领导下，相关部门和单位落实各项改进措施。及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。

7 应急保障

应急保障部分，应包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、应急资源保障、经费保障及其他保障等内容。

## 7.1 通讯与信息保障

县政府要逐步建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统。电信、移动、铁通、联通等部门负责通信与信息线路的维护工作，确保通信畅通。

县政府应急管理办公室向应急组织机构和各成员单位公布应急组织指挥机构的联络方式，包括联络人的姓名、联系电话等。明确并公布承担救援保障任务的部门和人员，建立应急救援机构和人员通讯录。明确并公布授予应急组织指挥机构获取与饮用水水源有关信息的权限，列明备用水源管理部门、具有启用备用水源权限的联系人名单和联系电话。明确对外发布事件信息及应急处置进展情况的部门和渠道。

## 7.2 应急队伍保障

县政府应急管理办公室向应急组织机构和各成员单位公布应急队伍人员名单，包括姓名、联系电话、专业、职务和职责等，并明确应急队伍日常管理办法和不同部门、人员之间的协作方式，提出制定应急培训计划和演练方案的要求。

各成员单位要建立突发环境事件应急救援队伍，并不断加强其应急能力建设，培养一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急力量。

应急队伍培训：由市、县级人民政府根据应急队伍知识技能掌握程度自定，至少每年一次，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。

## 7.3 应急资源保障

县政府应安排部署设置应急物资储备库，明确应急资源（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护方案。应根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

县消防、环保、公安、交通部门制定应急物资及车辆调配方案，各级领导机构制定抢险、救援物资调配方案。发生事故时，由县政府统一对物资进行调配，确保物资及时供应。

## 7.4 经费保障

县政府应明确应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用）来源、预算编制、审核、资金管理和使用办法。如将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

## 7.5 其他保障

县政府应明确负责物资运输、设备设施运输、医疗卫生救助、治安和社会动员保障等任务的责任单位、责任人、保障方式、办法及具体要求。

8监督管理

## 8.1 应急宣传

应加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，提高公众的防范能力。

（1）宣传内容：宣传预防衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件的知识，宣传卫生、环保科普知识。

（2）培训内容：环境污染事故的报警程序、什么情况下要疏散、如何疏散，疏散过程中的注意事项、个体防护基本知识。

（3）培训时间：每年不少于 2 次，每次不少于 1 小时。

（4）宣传培训方式：利用广播、影视、报刊、互联网、手册等多种形式对公众进行宣传、普及教育；培训主要包括发放宣传册、应急救援知识讲座等。

## 8.2 应急培训

衡山县环保局和有关环境事件专业主管部门应加强环境事件专业技术人员及有关工作人员的培训，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

### 8.2.1 应急小组培训

（1）培训内容：应急响应程序、现场警戒、紧急处理、拦截污水水体和洗消污染源的训练、监测设备的使用、防护用品的佩戴及使用、现场处置方法的基本知识等内容。

（2）培训时间：每年不少于10小时。

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

### 8.2.2 应急指挥人员培训

（1）培训内容：邀请专家就环境突发事故的指挥、决策、各部门、各应急小组配合等内容。

（2）培训时间：每年不少于 2 次，每次不少于 2 小时。

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

## 8.3 应急演练

衡山县环保局和有关环境事件专业主管部门应定期组织不同类型的环境应急实战演练活动，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

### 8.3.1 应急演练的组织

（1）一般突发环境事件应急演练的组织应按照本预案或各种部门预案，定期（每年组织一次）组织衡山县县城集中式饮用水水源地一般突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置衡山县县城集中式饮用水水源地突发环境事件的技能，增强实战能力。

应急演习由应急办公室统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由相关部门及应急小组成员协助，针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将应急演练过程以录像形式记录下来。

（2）较大及以上突发环境事件应急演练的组织

衡山县县城集中式饮用水水源地重大及以上突发环境事件应急演练的组织应急实战演练应由衡山县政府牵头，由衡山县环保局定期组织（每年组织一次），衡山县县城集中式饮用水水源地应急工作领导小组成员、单位组成，共同参与应急演练，提高各部门应急救援队伍的应急处置能力，加强部门间应急联动、协作。

应急演习由衡山县环保局统一组织，确定参加演习的人员、演习

时间、演习内容等，由水源保护区应急工作领导小组成员协助，针对

应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将

应急演练过程以录像形式记录下来。演练组织流程见图 8.3-1。

图 8.3-1演练组织流程

### 8.3.2 应急演练内容

根据衡山县县城集中式饮用水水源地潜在的事故风险，演练的内容可包括：危险化学品运输车辆发生交通事故污染衡山县县城集中式饮用水水源地应急演练；居民生活污水发生泄漏排入衡山县县城集中式饮用水水源地应急演练。

### 8.3.3 应急演练参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

### 8.3.4 演练实施的基本过程

（1）准备阶段

确定演练日期，成立一个临时演练策划组。策划者编制演练方案，确定演练的目标、原则、范围、参演部门，确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。同时，策划组应确定评价人员数量和应急办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工。应急办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程。总结演练应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演练目标。

（2）实施阶段

演练实施阶段是指宣布初始时间到演练结束的整个阶段。演练过程中参演应急人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演人员根据自己对最佳解决方法的理解，对事故作出响应行动。策划者的作用是宣布演练开始和结束，以及解决演练过程中的矛盾。

（3）总结阶段

主办演习的各级应急部门应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后应对演练的效果作出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不适项、整改项和改进项。分别进行纠正、整改、改进。

### 8.3.5 演练结果评价

（1）通过演练观察识别出应急准备缺陷。

（2）查出需要整改项。

（3）改进应急项目不足部分。

### 8.3.6 应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景

介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

### 8.3.7 应急能力评价

衡山县县城集中式饮用水水源地直接管理单位定期对应急机构设置、队伍建设、人员培训、预案演练、应急制度和程序、应急装备和经费管理与使用等应急管理工作进行监督、检查和指导，考核和评价环境应急队伍的应急能力，保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进。

## 8.4奖惩与责任

### 8.4.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人

据有关规定给予奖励；

(1)出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2)防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3)对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其他特殊贡献的。

### 8.4.2 责任追究

在突发饮用水水源环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照情节轻重和危害后果，对直接责任人及单位主要负责人给予相应的行政处分，对有关单位给予通报批评;违反法律法规的，由有关部门依法予以处罚;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行法律、法规，引发突发饮用水水源环境事件的。

（2）不按照规定制定突发饮用水水源环境事件应急预案，拒绝承担突发饮用水水源环境事件应急准备义务的。

（3）不按规定报告、通报突发饮用水水源环境事件真实情况的。

（4）拒不执行突发饮用水水源环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在突发饮用水水源环境事件应急响应时临阵脱逃的。

（5）盗窃、贪污、挪用突发饮用水水源环境事件应急工作资金、装备和物资的。

（6）阻碍突发饮用水水源环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的。散布谣言，扰乱社会秩序的。其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

## 8.5预案修订

### 8.5.1 预案管理

本预案经衡山县人民政府批准后实施，由衡山县人民政府办公室印发，衡山县人民政府负责解释。

### 8.5.2 预案的修订

衡山县县城集中式饮用水水源地环境应急预案由衡山县人民政府进行维护。根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指

南进行修订和完善，并每年对本预案进行一次检查和评估、进行一次演练，必要时对本预案进行修订。

维护工作的主要内容是在应急组织机构或联系方式等基本情况或主要风险源情况发生变化，应急物资品种、数量、布局等发生局部变化时，对本预案相关内容及时进行更新，并及时报送衡山县环保局。

9附则

## 9.1 名词术语

（1）集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于 1000 人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水和湖泊（水库）型水源地。衡山县县城饮用水水源地为河流型水源地。

（2）饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区（以下简称水源保护区）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

衡山县县城饮用水水源保护区划分为一级保护区和二级保护区。

（3）地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》中表 1、表 2 和表 3 所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和对当地经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（5）饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（6）环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧

急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（7）先期处置

是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

(8)后期处置

是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

（9）环境应急监测

是指环境应急情况下，为发现和查明污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（10）泄漏处理

泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。

泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（11）应急演练

是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

## 9.2 预案解释权属

本预案的解释权归属组织编制预案的衡山县人民政府。

## 9.3 预案演练和修订

预案实施前后，由衡山县人民政府组织预案演练和修订。

演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后，衡山县人民政府应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。

## 9.4 预案发布部门

本预案经衡山县人民政府批准后实施，由衡山县人民政府办公室印发。

## 9.5预案实施日期

本预案自衡山县人民政府批准下达后实施