衡阳市生态环境局

关于《五矿铜业（湖南）有限公司挖潜改造提升项目环境影响报告书》的批复

五矿铜业（湖南）有限公司：

你公司《关于申请对<五矿铜业（湖南）有限公司挖潜改造提升项目环境影响报告书>批复的请示》和湖南天瑶环境技术有限公司编制的《五矿铜业（湖南）有限公司挖潜改造提升项目环境影响报告书》（报批稿）、专家组评审意见及衡阳市生态环境局常宁分局预审意见均收悉。经研究，批复如下：

- 一、五矿铜业(湖南)有限公司现位于常宁市水口山经济技术开发区水口山工业园，根据原中华人民共和国环境保护部《关于湖南水口山有色金属集团有限公司金铜综合回收产业升级技术改造项目环境影响报告书的批复》（环审〔2013〕51号）和原湖南省环境保护厅《关于五矿铜业（湖南）有限公司金铜综合回收产业升级技术改造工程变更批复意见的函》（湘环评函〔2016〕18号），项目主要以铜精矿为原料，通过粗铜冶炼、火法精炼和电解精炼年生产10万吨阴极铜。

- 为实现公司的高质量发展，充分挖掘现有生产系统的潜力，同时实现火法和电解处理能力的最佳匹配，五矿铜业(湖南)有限公司拟投资31965万元在现有厂区内电解车间西侧预留地扩建电解车间，以杂铜为原料依托公司现有的火法冶炼车间生产阳极铜，同时外购部分阳极铜，利用新建的电解车间通过电解生产阴极铜。拟建工程原料新增紫杂铜2.67万吨/年和阳极板2.48万吨/年，年产阴极铜5万吨/年、粗硫酸镍15.5吨/年、粗银粉8.9吨/年、粗硒16.5吨/年。项目火法冶炼车间、净液车间、阳极泥车间及其他公辅设施主要依托现有工程，本次主要建设一栋湿法电解车间。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的环评报告书的分析结论、专家技术审查意见和衡阳市生态环境局常宁分局的预审意见,在建设单位按照报告书中所列性质、规模、地点、生产工艺和服务范围进行建设、运营,严格落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,工程对环境的不利影响能够得到一定缓解和控制,我局原则同意环境影响报告书的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

- 建设单位在项目设计、建设和运营过程中必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

- 全面落实“以新带老”措施。切实完成《五矿铜业（湖南）有限公司金铜综合回收产业升级技术改造工程环境影响后评价报告书》提出问题的整改及P-S转炉集烟罩优化改造等相关工作，切实落实环评报告书提出的“以新带老”各项改进措施。

- （二）切实落实铊污染防治各项管控要求，杜绝发生铊污染。

（三）严格落实各类原料的管控要求。原料紫杂铜进场时须为洁净不需清洗及前处理的裸铜，不允许含有漆包线、胶皮等原料铜进厂，同时，紫杂铜进厂须严格落实环评报告书提出的各项控制要求。须对每批次采购的紫杂铜和阳极铜等原料进行检测、鉴别，原料的属性及平均成分须满足环评报告书提出的各项控制要求。

（四）加强项目施工期的环境管理。采取路面洒水、围挡作业、加装防尘网、渣土封闭运输、在施工场地设置清洗点等措施减少扬尘污染；采用低噪声设备和限制作业时间，防止噪声扰民；在保证工程质量的同时，尽量缩短施工时间；建筑弃渣、弃土等建筑垃圾按相关要求妥善处置；施工期产生的生活污水依托现有厂区生活污水处理系统处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经市政污水管网排入松柏城镇污水处理厂进行深度处理，施工机械及车辆清洗废水经沉淀池处理后循环使用不外排；主体工程完成后，及时做好地表植被恢复工作，绿地率达到国家有关规定。

（五）加强项目营运期废水污染防治工作。厂区排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求,规范建设厂区给排水系统和废水处理设施,确保废水收集管网和处理设施的正常运行，防止跑、冒、滴、漏。生产废水一律不得外排，项目湿法冶炼及火法冶炼冷却系统新增排污水、电解车间地面清洗废水和喷淋塔定期排放废水、净液车间新增废水、阳极泥车间新增废水依托厂区现有生产废水处理站处理后回用于生产，不外排。初期雨水经厂区初期雨水处理站处理后全部回用至设备冷却水，不外排。现有废水处理系统针对厂区内回用前的生产废水进行除铊处理，所有循环水中铊的浓度需满足《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）中循环用水单元铊污染物控制限值。项目在原项目环评基础上不新增生活污水排放量，产生的生活污水依托现有厂区生活污水处理系统处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经市政污水管网排入松柏城镇污水处理厂进行深度处理。

（六）加强项目营运期废气污染防治工作。本项目火法冶炼车间及废气处理设施、净液车间及废气处理系统、阳极泥车间及废气处理系统均依托现有工程，本次仅新增一套电解车间废气处理装置，电解酸雾废气经车间收集后先通入酸雾净化喷淋吸收塔在经碱液喷淋洗涤中和达标后由20m排气筒外排。本项目废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、砷及其化合物、铅及其化合物、硫酸雾等污染物执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单“表1中大气污染物特别排放限值”，镉及其化合物等标准未包括的因子参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4特别排放限值标准；无组织厂界废气执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）“表6中现有和新建企业边界大气污染物限值”；镉及其化合物等标准未包括的因子无组织排放参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表5标准。

（七）加强噪声污染防治工作。合理布局厂房，优化设备选型，选用低噪声设备，采取隔声、基础减振、消声等措施控制噪声，加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（八）加强项目营运期固体废物污染防治工作。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固体废物分类收集、处理和综合利用，并确保不造成二次污染。所产废渣主要有火法冶炼车间新增的吹炼白烟尘、精炼烟尘、吹炼渣、精炼渣、废阳极，电解车间新增残阳极，净液车间新增的黑铜，阳极泥车间新增的处理渣以及新增员工产生的办公生活垃圾，其中，吹炼白烟尘、精炼烟尘、阳极泥车间处理渣为危险废物。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行暂存，精炼烟尘、吹炼白烟尘、阳极泥车间浸出渣最后交由有资质的单位处理。吹炼渣、精炼渣、黑铜、废阳极等一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行贮存，返回火法车间利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运。

（九）加强项目营运期地下水和土壤污染防治工作。地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。各级防渗区要严格按照国家有关标准和规范，切实落实防渗措施，并从源头控制和过程控制来降低对土壤环境和地下水的影响。按规范设置地下水跟踪监测点监测水质,一旦发现地下水监测点的水质发生异常,应及时启动应急预案,并及时上报当地环境主管部门。

（十）排放口和固体废物堆场，应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）等规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，在各气、水、声排污口（污染源）挂牌标识，做到各排污口（污染源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

三、加强项目清洁生产水平,采用先进的工艺设备。加强项目的日常管理和安全防范，企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员、落实环境管理与监测计划。严格按照环评报告书中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，严格做好工程涉及的危化品在运输、储存和使用过程中的管理，切实防范事故环境风险排放。建设足够容积的应急事故池、围堰，避免事故排放对环境的影响。

四、你公司应配合园区管委会做好本项目环境防护距离内的控规工作，在环境防护距离内禁止新建医院、学校、居民区等环境敏感点。同时，应严格落实环境防护距离内农作物种植结构调整工作。

五、严格落实污染物排放总量控制措施。本项目实施后污染物排放总量必须严格控制在以下指标内：二氧化硫≤0.91t/a、氮氧化物≤1.79t/a、尘中铅≤5.088Kg/a、尘中镉≤0.105Kg/a、尘中砷≤0.013Kg/a。项目建设应严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）有关要求，常宁市水口山经开区管委会、衡阳市生态环境局常宁分局和衡阳市生态环境局衡南分局应督促《五矿铜业（湖南）有限公司挖潜改造提升项目主要大气污染物区域削减替代方案》的落实，并确保纳入该替代削减方案的相关项目的排污权按期予以核减。

六、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。应按要求组织开展重金属环境累积影响专项研究和环境影响后评价工作，并报我局和建设项目审批部门备案。

七、你公司应在收到本批复后的15个工作日内，将本批复及批复批准后的环境影响报告书送常宁市人民政府、常宁市水口山经济开发区管委会、衡阳市生态环境局常宁分局、衡阳市生态环境局衡南分局。本项目“三同时”监督检查和事中、事后日常环境管理工作由衡阳市生态环境局常宁分局具体负责。

衡阳市生态环境局

2023年3月15日